Consignes particulières

Locaux de charge des batteries

- Entrepôt

Risque d’explosion : dégagement gazeux explosif (hydrogène) durant la charge :

- Vérifier que l’extraction mécanique d’air en partie haute du local fonctionne en permanence durant la charge

- Interdiction de fumer.

- Travaux par points chauds interdits.

Risque électrique : les parties métalliques des batteries en charge sont sous tension :

- Ne pas intervenir sur les éléments en charge.

- Ne déposer aucun outil ou objet sur les batteries.

- Se conformer aux consignes de mise en charge du fournisseur.

Risque corrosif : les batteries contiennent de l’acide :

- Eviter tout contact avec la peau, les yeux ou les vêtements.

- Porter des lunettes de sécurité et des vêtements de protection.

- Rincer abondamment à l’eau en cas de contact et consulter un médecin.